Nova Formula Student

2024/2025 – 2º Semester

INTERNSHIP CHALLENGE

Diogo Neto Filipe

Contents

Introdução	3

Sistema de Coordenadas do Pneu	3

Análise Teórica das Curvas	4

FY vs SA – Força Lateral vs Ângulo de Deriva	4

MZ vs SA – Momento de Autoalinhamento vs Ângulo de Deriva	5

FX vs FY – Longitudinal Force vs Normal Load	6

Metodologia e Resultados	7

Cornering Teste Results	7

Leitura de Dados – Script read_calspan_data	7

Tratamento de dados – Curva FY vs SA	8

Tratamento de dados – Curva MZ vs SA	11

Tratamento de dados – Curva FZ vs FX	12

# Introdução

Este relatório tem como objetivo analisar o comportamento dinâmico do pneu Hoosier 20.5×7.0-13 R20 montado numa jante de 7.0 polegadas, através da interpretação de curvas experimentais provenientes dos testes realizados no âmbito do FSAE Tire Test Consortium. O foco incide sobre três curvas fundamentais, obtidas em dois tipos de ensaio distintos — Cornering e Drive/Brake — que refletem as respostas do pneu a diferentes condições de atuação.

As curvas analisadas são:

- Força Lateral vs Ângulo de Deriva (FY vs SA) –Cornering;

- Momento de autoalinhamento vs Ângulo de Deriva (MZ vs SA) –Cornering;

- Força Longitudinal vs Carga Vertical (FX vs FZ) –DriveBrake.

Estas curvas possuem relevância prática essencial no contexto da dinâmica de veículos de competição, nomeadamente na definição dos limites de aderência e comportamento do carro em curva e em aceleração/travagem. Ao compreender estas relações, torna-se possível definir zonas de funcionamento seguro, garantindo ao piloto previsibilidade e eficácia no controlo do veículo em pista.

## Sistema de Coordenadas do Pneu

O sistema de coordenadas utilizado nos testes é centrado no plano, tal como ilustrado na Figura1. As forças principais consideradas são:

- FZ: força normal, correspondente ao peso que atua perpendicularmente ao plano do solo.

- FY: força lateral, gerada durante curvas, responsável pela capacidade de manter o carro em trajetória.

- FX: força longitudinal, associada à tração ou travagem do pneu.

Figura 1-Sistema de Coordenadas

# Análise Teórica das Curvas

Nesta secção apresenta-se o enquadramento teórico de algumas das principais curvas utilizadas na análise da dinâmica de pneus. O seu estudo é essencial para compreender o comportamento lateral e longitudinal de um veículo, a sua resposta à direção e os limites físicos de aderência. As curvas mais relevantes nesta análise são:

- FY vs SA (força lateral vs ângulo de deriva),

- MZ vs SA (momento de autoalinhamento vs ângulo de deriva),

- FX vs FZ (força longitudinal vs carga vertical).

## FY vs SA – Força Lateral vs Ângulo de Deriva

A curva FY vs SA é fundamental para perceber a capacidade do pneu gerar força lateral em função do ângulo de deriva (Slip Angle), que surge quando a direção do movimento do pneu não coincide com o seu eixo geométrico. Esta situação é comum em curvas, onde o pneu precisa de gerar força lateral para manter o veículo em trajetória.

A curva apresenta tipicamente três regiões distintas:

- Zona Linear: A força lateral (FY) cresce aproximadamente de forma linear com o aumento do ângulo de deriva. Esta é a fase de maior aderência e resposta previsível.

- Zona de Transição: FY continua a crescer, mas de forma não linear. O pneu aproxima-se do seu limite de aderência.

- Zona de Saturação: FY atinge o seu pico máximo. Após este ponto, ocorre deslizamento parcial ou total da banda de contacto, com perda de aderência e controlo.

O pico de FY representa o limite máximo de aderência lateral que o pneu pode oferecer. Compreender esta curva é fundamental para otimizar o comportamento do veículo em curva e ajustar corretamente parâmetros como pressão, camber, toe e distribuição de carga.

Figura 2-Curva típica FY vs SA. Adaptado de: Milliken, W. F., & Milliken, D. L. (1995). *Race Car Vehicle Dynamics*. SAE International.

## MZ vs SA – Momento de Autoalinhamento vs Ângulo de Deriva

A curva MZ vs SA ajuda a compreender o momento de autoalinhamento gerado naturalmente pelo pneu durante as curvas com ângulo de deriva, ou seja, quando a roda não está perfeitamente alinhada com a direção real de deslocamento. O pneu tende a corrigir essa diferença de orientação, produzindo um torque (MZ) que atua no sentido de alinhar a roda com a trajetória.

A forma típica da curva é ilustrada na Figura 3 e pode ser dividida em três fases principais:

- Fase de Crescimento: À medida que o ângulo de deriva aumenta, o momento de autoalinhamento também cresce. Nesta fase, a maior parte da zona de contacto ainda está em contacto estático, o que permite ao pneu gerar um feedback direcional claro e progressivo.

- Pico de MZ: O momento atinge o seu valor máximo em módulo antes do pico da força lateral FY. Isso ocorre porque o centro de pressão lateral atinge o seu deslocamento máximo relativamente ao centro da roda, gerando o maior binário corretivo.

- Fase de Saturação e Queda: Com o aumento contínuo do SA, a zona de contacto entra em deslizamento parcial ou total, reduzindo a assimetria na distribuição de forças. Como consequência, o momento MZ começa a diminuir em módulo e aproxima-se de zero, o que indica perda da capacidade do pneu de alinhar-se naturalmente com a trajetória.

Este comportamento é crucial para a entendermos como reage a aderência e o controlo por parte do piloto. Um MZ progressivo e bem sincronizado com a curva FY vs SA proporciona estabilidade e previsibilidade na direção, sendo especialmente importante em contextos como o Formula Student, onde o piloto atua frequentemente próximo do limite de aderência lateral.

Figura 3- Curva típica MZ vs SA. Adaptado de: Milliken, W. F., & Milliken, D. L. (1995). *Race Car Vehicle Dynamics*. SAE International.

## FX vs FY – Longitudinal Force vs Normal Load

A curva FX vs FZ é essencial para analisar o desempenho do pneu em situações de aceleração máxima (arranques) e travagem intensa, típicas em contextos competitivos como o Formula Student. Através dela, é possível compreender, para cada valor de carga vertical (FZ), qual é a força longitudinal máxima (FX) que o pneu é capaz de gerar, antes de atingir o seu limite de aderência.

Esta curva fornece uma visão simplificada da capacidade de tração ou travagem do pneu, sem ainda considerar o deslizamento longitudinal (slip). Em termos gerais, observa-se que à medida que FZ aumenta, a capacidade de gerar FX também aumenta. No entanto, essa relação não é linear — a força longitudinal cresce com a carga vertical, mas com ganhos marginais decrescentes.

Este comportamento resulta de vários fatores físicos associados à interação pneu-solo, tais como por exemplo, a não linearidadedo pneu ou efeitos térmicos. Assim, duplicar a carga vertical não implica duplicar a força longitudinal gerada. Há uma saturação progressiva da capacidade de gerar força à medida que o pneu é mais carregado.

Apesar da curva FX vs FZ fornecer uma estimativa útil da força longitudinal máxima para cada carga vertical, esta abordagem ignora o papel crítico do deslizamento longitudinal — ou seja, o quanto o pneu “escorrega” durante a aplicação de força motriz ou de travagem.

O Slip Ratio é definido pela expressão,

SL=Vroda-VsoloVsolo

Onde:

Vroda→velocidade do pneu

Vsolo→velocidade do carro em relação ao solo

Pensemos numa arrancada a fundo, se o pneu começa a girar rapidamente, mas o carro mal se mexer, temos Vsolo~0 o que implica necessariamente que SL~∞ nestes casos, o pneu não está a gerar tração eficiente o que gera desperdício energético, desgaste no pneu e obviamente perda de tempo em competição.

# Metodologia e Resultados

Os dados utilizados nesta análise foram obtidos através dos ficheiros do ensaio FSAE Tire Test Consortium no formato TIRF (.dat) Estes dados são provenientes de testes realizados em laboratório por equipamentos de alta precisão, que medem as respostas dinâmicas do pneu a diferentes condições de carga, velocidade, ângulo de deriva, entre outros. O trabalho surge completamente à volta do pneu Hoosier 20.5×7.0-13 R20 montado numa jante de 7.0´´. Para garantir essa coerência, os resultados foram todos filtrados por essas mesmas características e o tipo de teste, isto é, Cornering e Drive Brake como antes visto. Todo o processamento foi realizado no ambiente GNU Octave, com recurso a scripts próprios, desenvolvidos para automatizar a leitura, filtragem e extração de resultados dos ficheiros.

## Cornering Teste Results

O objetivo na estruturação do código foi garantir uma abordagem modular e reutilizável, permitindo que os scripts possam ser facilmente adaptados e reaproveitados para futuras análises. A metodologia seguiu duas fases principais:

- Leitura de dados brutos, baseada no conhecimento da estrutura dos ficheiros TIRF;

- Tratamento e filtragem de dados úteis, resultando nas curvas finais.

### Leitura de Dados – Script read_calspan_data

Este script modular tem como principal função a leitura dos ficheiros Calspan,sendo a única vez que se utiliza os ficheiros, filtrando um pneu específico e variáveis como SA e FZ e uma variável que lhe for passada como parâmetro (Y), como vemos na figura 4.

Figura 4- Cabeçalho da função

O script começa por percorrer todos os ficheiros .dat presentes no diretório. A convenção de nomes dos ficheiros (B2356rawXX) facilita a sua identificação automática dentro de um loop, conforme ilustrado abaixo.

Figura 5- loop leitura dos ficheiros

À medida que consegue abrir os ficheiros vai testar se o ficheiro é útil ou não, verificando a característica do pneu (Nome e Jante) que se encontram sempre na primeira linha dos ficheiros .dat, se não for o indicado passa para o próximo elemento da diretório.

Figura 6- verificação de ficheiros

Se efetivamente for o ficheiro que contenha a informação do pneu desejado, então passa para a leitura, lendo os nomes das colunas e localiza os seus índices retornando todos os dados para o script que o invocou.

### Tratamento de dados – Curva FY vs SA

O principal objetivo deste script é gerar o gráfico da Força Lateral em função do Ângulo de Deriva para uma carga vertical fixa de 1300 N. Para tal, foram definidas três tolerâncias de variação da carga vertical [±50; ±100; ±150]N .Estas tolerâncias permitem observar o efeito da suavização dos dados na forma final da curva.

Figura 7- Parametros iniciais

Após a execução do script read_calspan_data, que fornece os dados brutos filtrados por tipo de ensaio, pneu e jante, o script principal inicia o processamento dos dados para visualização gráfica com as seguintes etapas:

Figura 8-loop principal

O código implementa um loop principal, que percorre cada uma das tolerâncias definidas. Em cada iteração:

- É criado um filtro lógico (mask) que seleciona apenas os dados cuja carga vertical FZ esteja dentro do intervalo definido:

FZ∈[FZalvo​-tol,FZalvo​+tol]

- Os dados selecionados são armazenados em vetores separados de SA e FY;

- Os valores de SA são ordenados para garantir consistência na aplicação do ajuste polinomial;

- É aplicado um ajuste polinomial de grau 3 utilizando a função polyfit, que implementa o método dos mínimos quadrados para suavizar os dados experimentais.

No final de cada iteração, o script gera automaticamente o gráfico FY vs SA para a respetiva tolerância, permitindo a comparação entre diferentes níveis de suavização.

O gráfico apresentado na Figura 9 mostra o comportamento da força lateral (FY) em função do ângulo de deriva (SA) para três tolerâncias diferentes em torno de uma carga vertical central de 1300 N:

- ±50 N (vermelho),

- ±100 N (verde),

- ±150 N (azul).

Como se pode observar, todas as curvas apresentam a forma típica esperada de um pneu em ensaio de cornering: uma zona linear inicial, seguida de um pico de força lateral e posterior queda representando o derrapamento. À medida que a tolerância aumenta, o número de pontos usados para o ajuste também aumenta o que suaviza o comportamento global, mas pode incluir variações indesejadas fora da zona de carga alvo. A curva com ±50 N (vermelha) apresenta maior precisão local, mas também maior sensibilidade ao ruído. A curva com ±150 N (azul) é mais estável, mas menos representativa da condição FZ ≈ 1300 N. Isto confirma que o nível de tolerância afeta diretamente a forma e a fidelidade da curva ajustada, sendo necessário um compromisso entre suavização e precisão local.

Figura 9- resultado FY vs SA

O código foi desenvolvido com foco na eficiência e modularidade, seguindo as boas práticas de programação. A estrutura do script permite uma leitura clara, separação de tarefas por funções, reaproveitamento de código e fácil adaptação para novos cenários.

Para avaliar o tempo de execução total, foi utilizado o comando tic e toc do GNU Octave, inserido no bloco principal do processamento. Esta abordagem permite verificar se o código está de facto otimizado para lidar com conjuntos de dados extensos de forma rápida e eficaz.

Naturalmente, o tempo de execução pode variar com o tipo de máquina utilizada e com o tamanho do dataset, mas fornece uma boa estimativa da eficiência relativa do algoritmo.

Este tempo reduzido evidencia que o script foi desenhado para alto desempenho, mesmo ao processar milhares de linhas, aplicar ajustes polinomiais em série e gerar os gráficos correspondentes para múltiplas tolerâncias de carga vertical.

Figura 10- tempo total de execução

### Tratamento de dados – Curva MZ vs SA

Este script foi desenvolvido com a mesma estrutura modular e lógica de processamento do utilizado para a curva FY vs SA. Por essa razão, não se torna necessário repetir a análise do código, uma vez que todo o raciocínio aplicado foi mantido: leitura, filtragem por tolerância, ordenação dos dados e ajustamento final. A figura 11 apresenta o gráfico do momento de autoalinhamento em função do ângulo de deriva para três tolerancias de carga vertical centradas em 100N:

- ±50N(vermelho),

- ±100N(verde),

- ±150N(azul),

Tal como na curva FY vs SA, a intenção foi comparar o impacto de diferentes tolerâncias no perfil da curva MZ vs SA. No entanto, algumas anomalias visuais surgem e devem ser interpretadas com cuidado.

A curva com menor tolerância (vermelha) apresenta um desvio visível face às restantes, especialmente por não estar centrada em torno de MZ=0, como se esperaria num comportamento simétrico. Esta assimetria pode estar associada à sensibilidade do método de ajustamento utilizado quando aplicado a um conjunto de dados mais restrito. Apesar de a forma geral da curva MZ vs SA refletir corretamente o comportamento esperado com um pico antes da saturação lateral os efeitos observados nas extremidades e o pequeno deslocamento de uma das curvas demonstram as limitações do modelo polinomial global utilizado. Uma possível melhoria futura seria a adoção de técnicas de suavização locais ou ajustes por regiões para melhor representar a física real do pneu em todas as zonas do gráfico.

Figura 11- Resultado MZ vs SA

Mais uma vez, o tempo de execução do script foi cuidadosamente considerado durante o seu desenvolvimento. A estrutura modular, os filtros lógicos eficientes e o ajustamento vetorizado foram pensados para garantir que o processamento fosse rápido, escalável e reutilizável. A utilização do comando tic e toc permite confirmar que, mesmo com múltiplas tolerâncias e suavizações, o tempo de execução mantém-se muito reduzido, o que demonstra a eficácia da abordagem adotada.

Figura 12- tempo total

### Tratamento de dados – Curva FZ vs FX